项目中期验收

15C26E84FDFAEC9C1EDC4254067520DA97F61236302FFA396CA7E80F365ADE55AD46478A99DF4B60FC4CA1AC17E85AFDAD469EC2BE182B2D727B41FFE74E2219EBA4801E577F1EDCE4E599DFF7BB82DDD5A2E80F365A82DD409700005E4B5B95152B64FBE80F5DE03CC5D5A25AFD7FF9884255BC8BE98F5FB86D54D4FB510F41DC96302FFA393873DDFE55BCA8985DE0B9050675884248CB1D7721B22F9B2B2DDC96152BFD247FF9AD4655BC

报告

1. 项目名称、合作方、负责人
项目名称：SSD失效预测与寿命提升

合作方：浙江大学

负责人：苏中根

2. 研究中期目标及进展情况（开题设定）

|  | 研究目标（开题设定） | 中期进展概要 | 目前状态（完成/延期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调研SSD失效预测和寿命提升的业界方案 | SSD失效预测调告研报；SSD失效预测数据集和测试集说明 | 完成 |
| 2 | 建立SSD失效预测模型 | SSD失效预测算法原型源代码，可以在测试数据集运行，TPR>=35%, FPR<=0.035% | 完成 |
| 3 | 确定、收集SSD寿命提升测试用例 | 完成SSD寿命提升测试用例收集 | 完成 |

如果中期目标有变化，请在研究目标中进行备注（原目标，现目标）

3. 中期验收评价

中期验收整体评价，包括目标达成情况、合作方评价等。

1. SSD失效预测和寿命提升调研

已完成SSD失效预测的技术调研，形成调研报告一份，达成中期目标。调研报告包括公开数据集调研、界研究方向梳理、预测模型调研，对各类预测模型进行了较为深入的对比与分析展开了详细分析。

2. SSD失效预测模型建立

针对大型SSD故障数据集的MB1模型进行了多组参数配置下的建模实验，在测试集上的评估结果显示，在误报率（FPR）不超过0.35%的约束条件下，模型的真阳率（TPR）达到41%，优于原定的35%中期目标。

3. SSD寿命提升测试用例确定与收集

围绕SSD寿命提升方向，分别在“fresh”状态及“3个月、40摄氏度”环境下，完成了PE、FCB等多项关键指标的数据采集。目前已完成相关测试用例的设计与执行，达到了中期阶段的目标要求，为后续寿命评估与改进策略提供了数据支持。

二、合作方评价

1. 研究团队评价

研究态度认真负责，投入充足的时间和精力开展研究工作；技术方案新颖，算法实现思路清晰，代码规范易读；能主动与合作方沟通，及时汇报研究进展和中间结果；研究能力和执行效率高，达成了预期的中期目标。

2. 改进建议与需求

（1）xxx

（2）xxx

综上所述，本项目在中期验收节点上进展顺利，关键研发任务达成预期目标。研究团队技术实力强，工作态度积极，与合作方沟通顺畅。通过中期验收，继续支持项目按计划完成后续研究内容。

负责人签字

_____________________

附：中期进展详情

1. 中期进展详情

按前页第2项列表逐条具体描述进展详情，包括技术进展、对业务的促进、以及论文/专利/报奖等情况（如果有）。

如前页第2项中有目标变化，也请在此条中说明变化原因

- SSD失效预测和寿命提升调研

完成了SSD失效预测和寿命提升技术调研，调研内容包括公开数据集调研、业界研究方向梳理和预测模型调研。SSD失效预测现有研究总结如下：

调研到可供公开下载的数据集如下，其中1-3由阿里云提供。

- 大型SSD故障预测数据集：SSD盘每日SMART数据，时间跨度为2018~2019

- NVMe SSD数据集：NVMe SSD盘的SMART信息收集，包含了Performance log数据

- 慢盘数据集：FAST23发表的一篇文章，主要针对慢盘检测收集的数据

- BackBlaze数据集：BackBlaze是美国的存储服务提供商，他们每年会公布托管的存储器的SMART记录，数据包含HDD和SSD，时间跨度为2013~2025

第一类研究主要对SSD失效现象进行整体性分析，侧重于挖掘磁盘失效在不同条件下的分布规律与特征表现。通过统计分析SSD在多种运行环境下的失效情况，识别可能影响磁盘可靠性的关键因素，如上层应用类型、机房温度、磁盘容量等。此类研究能够从宏观角度揭示磁盘失效的潜在模式，并为后续特征筛选和建模提供理论依据。然而，由于其分析粒度较粗，难以捕捉磁盘在短期内的异常变化，因此不适用于实时或近实时的失效预测任务。

第二类研究对特征选择进行分析，研究通常利用SMART日志或其他磁盘性能数据的分布特性，通过构建某种指标（如J-Index）来评估某个特征区分失效磁盘与正常磁盘的能力。基于该指标，可实现对特征的快速筛选，从而自动识别出对故障预测具有显著影响的关键特征。然而，这类方法在很大程度上依赖于数据本身的分布特性。由于不同SSD厂商，甚至同一厂商下不同型号的SSD，在其运行行为和故障模式上可能存在较大差异，导致所提取特征的分布也不尽相同，因此此类方法在泛化能力方面仍存在一定局限。

第三类研究主要聚焦于预测模型的设计与优化。这类方法通常通过构建多种机器学习特征（如时序特征、统计特征、直方图特征等），引入额外信息（如SSD磨损状态、机房粒度特征、Host粒度特征等），或者对深度学习模型结构进行调整（如LSTM、Transformer、DNN及其变体），甚至采用集成学习策略来提升SSD失效预测的准确性。该类方法在通常宣称能够在特定数据集上能够取得较好的性能表现，由于SSD失效预测领域缺乏公开数据集，难以对所提出方法进行公平、客观的评估，且与第二类研究相同，可能存在泛化能力等局限。

针对大型SSD故障预测数据集的失效预测任务，通过前期调研工作，系统了解了当前常用的特征选取方法与预测模型。该调研为后续SSD失效预测模型的构建提供了重要的参考依据和方法指导。

- SSD失效预测模型建立

已完成SSD失效预测算法的设计和实现，形成了可运行的源代码；算法在测试数据集上运行正常，初步验证了建模思路的可行性；达成预期中期目标。

本项目所设计的SSD失效预测算法流程如图1所示。整个流程主要包括以下几个步骤：首先，对原始数据集进行预处理，并通过特征筛选方法提取与磁盘故障密切相关的重要特征；随后，在此基础上进行特征工程，构建更具判别能力的特征表示，以增强失效磁盘与健康磁盘之间的区分度；最后，将处理后的特征输入随机森林（RF）模型进行训练，构建判别模型，并通过调整分类阈值，获得在特定误报率约束下的最优预测性能。

图 1 磁盘失效预测流程

具体的SSD失效预测流程如下：

- 数据预处理

原始数据集单条样本包含102个特征，特征维度较高且存在大量无效特征。因此在实验开始前，我们将大比例缺失（超过80%）特征及方差为0的特征删除，并仅保留原始特征，删除归一化特征（由于不同厂商归一化标准不同，可用度不高）。经过初步处理后，剩余16个原始特征。

表 1 初步降维后剩余特征含义

| ID | 中/英文名称 |
| --- | --- |
| 5 | 重映射扇区计数 Reallocated Sectors Count |
| 9 | 通电时间累计 Power-On Time Count |
| 12 | 通电周期计数 Power Cycle Count |
| 177 | 磨损范围对比值 Wear Range Delta |
| 180 | 未用的备用块计数 Unused Reserved Block Count Total |
| 181 | 编程失败计数 Program Fail Count |
| 182 | 擦写失败计数 Erase Fail Count |
| 183 | 串口降速错误计数 SATA Downshift Error Count |
| 184 | 点到点错误检测计数 End to End Error Detection Count |
| 187 | 无法校正的错误 Reported Uncorrectable Errors |
| 190 | 气流温度 Airflow Temperature |
| 194 | 温度 Temperature |
| 195 | 编程错误块计数 Program Failure block Count |
| 199 | Ultra ATA访问校验错误率 Ultra ATA CRC Error Rate |
| 241 | LBA写入总数 Total LBAs Written |
| 242 | LBA读取总数 Total LBAs Read |

同时，原数据集中存在部分缺失值，对此我们选择向前向后填充法逐步补全。值的注意的是，部分硬盘的SMART日志可能存在整日缺失的情况，即在数据集中无法查询到该日记录。我们在补全过程中对这一部分缺失也进行了填充，以确保每个硬盘SMART日志的时间连续性，便于后期新增时间序列特征。

- 正负样本及训练标签

基于实际因素考虑，本工作期望预测出在30天内会发生故障的磁盘。我们规定，在实际故障发生前30天后的硬盘为正样本，其余为负样本。

在实际预测过程中，由于较多故障盘在故障发生前产生的SMART属性波动时间与故障日期较近，粗略地将故障发生前30天后的记录标记为1可能引入较多噪声（例如某硬盘在故障发生前5天SAMRT属性才发生异常，此时若将其故障发生前30天后的记录均标记为1可能会导致引入25天的噪声）。

因此，我们提供了更为灵活的标记策略以减少噪声，在后续工作中可以给不同类型的硬盘选择更为合适的标签进行训练，如表2所示：

	表2 训练标签含义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| label_30 | 将故障盘故障发生前30天及以后的记录标记为1，其余为0 |
| label_14 | 将故障盘故障发生前14天及以后的记录标记为1，其余为0 |
| label_7 | 将故障盘故障发生前7天及以后的记录标记为1，其余为0 |
| label_3 | 将故障盘故障发生前3天及以后的记录标记为1，其余为0 |
| label_0 | 将故障盘故障发生当天及以后的记录标记为1，其余为 |

- 特征工程

考虑到该预测问题与硬盘的SMART属性波动相关，因此新增时间序列相关特征是个较好的选择。同时，为了避免补全前的信息丢失，我们的工作还新增了缺失特征记录补全情况。

直接采用特征原始值进行二分类的效果较差。对此，我们对r_5，r_1，r_198，r_187，r_195，r_180新增其连续非正常天数作为新的特征。以r_5为例，r_5_days表示r_5特征出现异常至今的天数（未出现异常则为0）。

所有新增特征具体如下：

	√ 时间窗口特征：对每个硬盘的单条日志，新增其每个特征1-7天Lag特征、min、max、mean、range、diff

	√ 连续缺失天数：单日记录存在一个及以上缺失值则记为缺失，连续缺失天数表示该日期及以前连续存在缺失的天数

	√ 单日志缺失值：表示该记录缺失特征数量

	√ 连续异常天数：特征出现异常日期至当天的天数（仅部分特征）

- 特征筛选

由于本数据集维度较高，尤其是新增一系列特征后，大大增加了特征维度。因此，降维手段是必不可少的。本工作采用spearman相关系数分析法对原特征进行筛选，并对筛选前后的预测效果进行对比，最终选择Top 80 的特征作为最终的训练特征。

- 噪声样本移除

从物理层面出发，SSD的故障主要可分为两类，一类是自然老化失效（如寿命到期、预留空间耗尽等），另一类是突发异常导致的故障（如控制器损坏、NAND 闪存错误等）。并且，老化程度越高的硬盘在突发异常时也更容易发生故障。

基于此，我们将所有特征划分为两个特征组：磨损相关组（A）和突发异常组（B）。其中磨损相关组主要包括硬盘的磨损相关特征，可以反映硬盘长期的使用情况；突发异常组主要包含一些突发错误，可以反映硬盘的短期异常，这些特征往往存在一个正常值如0或100。表3展示了特征的具体划分。

表 3  SMART特征组别划分

| 组别 | 特征 |
| --- | --- |
| 磨损相关组（A） | 9、12、173、241、242、244 |
| 突发异常组（B） | 其余特征 |

我们发现部分故障磁盘在发生故障前出了磨损特征在增加，没有任何突发异常变化，我们认为模型无法将这种故障磁盘和健康磁盘区分出来，因此我们认为他们是噪音样本，并把它们从训练集中移除。

- 模型训练

在算法的选择上，考虑到原数据集存在较多噪声以及数据不平衡问题，我们选择了随机森林模型：

	√ 较强的抗噪声能力：通过随机子采样和特征选择降低噪声敏感度。

	√ 有效应对数据不平衡问题：通过改变随机采样权重加强对少数样本的关注。

考虑到SSD的失效与时间相关，我们也引入了 LSTM 和 Transformer 捕捉时序依赖性，但效果较差，因此后续没有展开相关工作。

我们也将随机森林的实验结果与XGBoost、LGB、决策树、MLP等其他学习模型进行了效果对比，结果（在第8节展示）显示随机森林的效果最佳。

- 评估标准

本工作按天粒度判断每块硬盘是否会在未来30日内发生故障。在评估窗口内，每块硬盘的每日SMART记录均会产生一个预测结果。但需要特别注意的是，对于SSD失效预测效果的评估是从盘级考虑的。也就是说，评估窗口内包含预测结果为故障的磁盘，我们只考虑其最早一次预测为故障的日期，判断该最早日期的30天内SSD是否实际发生故障。

具体来说，按上述评价指标，所有故障盘称为正样本（positive），其个数记为P，正常盘称为负样本（negative），个数记为N，同时有以下4个概念：

表4 预测结果说明

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| TP，True Positive | 真实为正样本，预测为正样本 |
| TN，True Negative | 真实为负样本，预测为负样本 |
| FP，False Positive | 真实为负样本，错预测为正样本 |
| FN，False Negative | 真实为正样本，错预测为负样本 |

其中第一个字母的T和F代表预测结果是否正确，第二个字母P和N代表预测结果是正样本还是负样本。

基于上述概念，进一步有以下2个概念：

	TPR=TP/P=TP/(TP+FN)，True Positive Rate，也叫Recall，表示正样本中被正确预测为正样本的比例

	FPR=FP/N=FP/(FP+TN)，False Negative Rate，假阳率，表示负样本中被错误预测为正样本的比例

通常来讲，TPR和Precision越高越好，FPR越低越好，但是模型的总体效果并不能由单个指标来决定，需要多指标结合考虑。

- 实验结果

为了符合业务对结果的需求，我们对实验中所涉及的模型调整了其预测概率阈值，使得误报率（FPR）控制在 ≤ 0.035% 的范围内。在此约束条件下，我们给出了不同实验场景下的真正例率（TPR）。实验结果表明，在 MB1 型号 SSD 上，我们能够在 FPR < 0.035% 的限制下，实现 41.23% 的 TPR，显著超过了预期指标。我们绘制了MB1型号SSD的TPR-FPR曲线（如图2所示）。由于我们采用的是基于业务需求定制的TP与FP定义，ROC 曲线未呈现严格单调递增的趋势。

图2 自定义roc曲线

同时，我们还分别给出了本方案中的特征工程、标签策略、特征筛选、噪声样本剔除、模型选择每一步的效果展示，以此证明我们每一步工作的必要性及合理性。需要说明的是，初始方案为随机森林、不降维、label_0、不剔除噪声，下表将展示基于初始方案的逐步改进及前后效果对比。

表5  新增特征前后效果对比

|  | 学习模型 | 降维方式 | 标签使用 | 噪声样本 | TPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增特征前 | 随机森林 | 不降维 | label_0 | 保留 | 4.46% |
| 新增特征后 | 随机森林 | 不降维 | label_0 | 保留 | 39.21% |

新增特征前TPR 仅为 4.04%，新增特征后TPR 提升至 39.21%，表明特征工程对模型性能有显著提升作用

表6  不同标签策略效果对比

| 特征类型 | 学习模型 | 降维方式 | 标签使用 | 噪声样本 | TPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_0 | 保留 | 39.21% |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_3 | 保留 | 38.33% |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_7 | 保留 | 39.21% |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_14 | 保留 | 38.77% |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_30 | 保留 | 39.65% |

我们分别使用 Label0、Label3、Label7、Label14 和 Label30 进行了实验。如表6所示，实验结果表明，在 30 天的提前预测任务中，采用 Label30 标注策略的效果最佳，其 TPR 达到了 39.65%。相比之下，Label3 的表现最差，TPR 为 38.33%。因此使用label_30作为标签更佳。

表7  特征筛选前后效果对比

| 特征类型 | 学习模型 | 降维方式 | 标签使用 | 噪声样本 | TPR | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top40 | label_30 | 保留 | 37.78% | 223s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top70 | label_30 | 保留 | 40.09% | 235s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top80 | label_30 | 保留 | 41.15% | 295s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top90 | label_30 | 保留 | 40.97% | 336s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top120 | label_30 | 保留 | 40.53% | 384s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top160 | label_30 | 保留 | 39.65% | 418s |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman, Top208 | label_30 | 保留 | 39.65% | 459s |

我们评估了基于 Spearman 相关系数排序后选取的前 40、70、80、90、120、160 以及全部 208 个特征在模型中的表现。如表8实验结果所示，选取 Top80 的特征组合取得了最高的 TPR（41.15%），因此我们最终选择这80个特征作为训练特征。

表8  噪声消除前后效果对比

| 特征类型 | 学习模型 | 降维方式 | 标签使用 | 噪声样本 | TPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_30 | 移除 | 41.23% |
| 组合特征 | 随机森林 | 不降维 | label_30 | 保留 | 41.15% |

我们评估了在保留与移除噪声样本两种情况下模型的表现。如表8，实验结果表明，在保留噪声样本的情况下，模型的 TPR 为 41.15%；而在移除噪声样本后，TPR 提升至 41.23%。这表明，通过去除噪声样本，可以在一定程度上提升模型对真实异常信号的识别能力，从而改善整体检测性能。

表9  不同学习模型效果对比

| 特征类型 | 学习模型 | 降维方式 | 标签使用 | 噪声样本 | TPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合特征 | 随机森林 | Spearman | label_30 | 移除 | 41.23% |
| 组合特征 | 决策树 | Spearman | label_30 | 移除 | - |
| 组合特征 | XGBoost | Spearman | label_30 | 移除 | 40.27% |
| 组合特征 | LightGBM | Spearman | label_30 | 移除 | 40.00% |
| 组合特征 | 孤立森林 | Spearman | label_30 | 移除 | 19.64% |
| 组合特征 | MLP | Spearman | label_30 | 移除 | 33.63% |

确定了特征工程、标签策略、特征筛选和噪声样本移除方案后，我们再次选取了 XGBoost、LightGBM、决策树、孤立森林和 MLP 作为对比模型，以此来验证最初学习模型的合理性。如表9所示，决策树由于过拟合问题，无法将 FPR 控制在约束范围内，因此未产生有效的实验数据；XGBoost 和 LightGBM 与随机森林效果较为接近，三者均为基于决策树的集成模型。然而，XGBoost 和 LightGBM 基于 Boosting 思想，专注于困难样本的训练，但由于数据集中存在噪声，反而导致它们学习到了部分噪声特征；孤立森林作为一种无监督方法，无法利用监督信息进行学习，其准确率最低，仅为 19.64%；神经网络通常在表格型数据上的分类表现弱于树模型，最终实现了 33.63% 的 TPR。

我们的最终方案是特征工程+标签策略+特征筛选+噪声样本移除+随机森林的共同结果，在FPR<=0.035%的限制条件下，TPR能够达到41%，由于35%的预期指标；达成项目中期目标。

- SSD寿命提升测试用例制定与收集

为探索基于寿命初期数据预测 Block 寿命的 FBC（Fault Bit Count）模型效果，需评估 Block 在寿命初期与末期的表现差异。为此，我们设计并执行了如表10所示的测试配置流程，并收集了 Block 在不同磨损阶段的数据。所采集数据包含表11中描述的各项参数，以支持后续分析与建模工作。

表10 测试配置

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| 颗粒型号 | X4-9060-eTLC |
| 测试对象 | Close Block |
| 磨损方式 | 高温快慢磨结合，快慢磨比例为 9:1 |
| 磨损温度 | 85C |
| 磨损区域选择 | 每个 Die 中选取一个连续区域，包含 10 个 Block，分别对应 PEO、1K、2K、3K、7.5K、8K、8.5K、9K、9.5K、10K 的 PE 值 |
| 磨损过程 | 使用随机数模拟实际写入行为 |

表11 收集字段

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| LEVEL | Block 所处的磨损 PE 档位 |
| ReadType | 读取方式，取值为 DefaultRead 或 BestRead |
| Pagetype | 对于 TLC 颗粒，标识读取的 Page 类型：LP（Low Page）、MP（Middle Page）、UP（Upper Page） |
| WL | Wordline 标识符 |
| BlockFilter | Block 的唯一标识符 |
| DR | Retention 条件，取值为 Fresh（新鲜状态）或 3M40C（3个月40°C老化） |
| Value0-Value3 | 实际读取到的 FBC 值 |

3. 下一步计划

基于收集到的磨损信息，尝试建模PE- FBC在高温条件下的磨损模型，具体内容为探索磨损数据集上的机器学习特征和对应的机器学习模型。